- 一、电机基本信息:

- 1.工作电压:24v~42v,母线欠压约为22.9v,过压约为43.9v,额定功率350w,实测42v最大能到370w左右.

- 2.该电机使用一颗定制的MCU来控制,型号为CBQ100,推测应为STSPIN32F0(STM32F03x)

- 3. 6颗MOS管丝印均为P60B6SN,为单颗V_DSS=60V,I_D=60A的NMOS.

- 二、接口定义:

- 如图所示:

- (注:1.右侧   CN1(SH1.0-7P) 还包含NRST,GND,MCU_VCC等,图中均未标注,也不知道		对应的哪个引脚

- 2.左上方 CN3(GH1.25-4P)中的TX和RX标注可能相反,请注意

- 3.图片尺寸/比例不代表真实尺寸,仅供参考

- )

- 三、通讯协议(仅为部分,包含部分推测内容,不能保证所有格式都正确,实际通讯较为复杂):

- 在此仅介绍第一套用于运行控制的:

- 使用UART,38400bps,8N1

- 请求帧(主机->电机,5字节):

| - 字节0 | - 字节1 | - 字节2 | - 字节3 | - 字节4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 帧头 | - 命令码 | - 参数L | - 参数H | - 校验和 |
| - 0x55 | - CMD | - P_L | - P_H | - SUM |

- 响应帧(电机->主机,7字节):

| - 字节0 | - 字节1 | - 字节2 | - 字节3 | - 字节4 | - 字节5 | - 字节6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 帧头 | - 命令码 | - 数据0 | - 数据1 | - 数据2 | - 数据3 | - 校验和 |
| - 0x55 | - CMD | - D_0 | - D_1 | - D_2 | - D_3 | - SUM |

- 校验和算法:

- 请求帧:SUM = (0x55 + CMD + P_L + P_H) & 0xFF

- 响应帧:SUM = (0x55 + CMD + D_0 + D_1 + D_2 + D_3) & 0xFF

- 若命令码为0x2n,则D_0代表故障码,D_1代表NTC温度(-30~+127℃)

- D_2/D_3为16位数据,小端

- 请求与应答(包含推测内容,不保证100%对应原厂):

| - CMD | - 名称 | - 参数 | - 应答 | - 可能的用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x11 | - 心跳 | - None | - None | - 通讯保持 |
| - 0x21 | - 读设备标识 | - None | - 552100870200FF | - 返回设备标识 |
| - 0x22 | - 读母线电流 | - None | - CMD=0x22;D2,D3=I(mA) | - 返回母线电流 |
| - 0x23 | - 读速度 | - None | - CMD=0x23;D2,D3=速度 | - 返回速度,与0x31同单位(内部单位/1000) |
| - 0x24 | - 读功率 | - None | - CMD=0x32;D2,D3=P(W) | - 返回实际功率(U*I),单位W,固定回0x32 |
| - 0x25 | - 读被控量 | - None | - CMD=上一条命令码或0x34 | - 若上帧为0x22则返回电流,0x23/0x31->速度,0x24/0x32->功率,若对应控制环未稳定,则返回0x34,可轮询 |
| - 0x31 | - 设定目标速度 | - P=u16LE, 0或[20,75] |  | - 写速度环目标值,对应内部[20000,75000],0=停转,超范围返回错误码0x0A(错误码部分见下文) |
| - 0x32 | - 设定目标功率 | - P=u16LE, - 0或[10,300]W |  | - 写功率环目标值,单位W,对应内部[10000,300000]mW,0=停转,超范围返回错误码0x0A(错误码部分见下文) |
| - 0x33 | - 复位/停止 | - None | - 55330000000088 | - 电机停转 |

- 错误应答:

| - 应答 | - 错误码 | - 可能的含义 |
| --- | --- | --- |
| - 5511FF00000065 | - 0xFF | - 帧头错误 |
| - 55110B00000071 | - 0x0B | - 校验和错误 |
| - 55110A00000070 | - 0x0A | - 参数越界 |
| - 5511080000006E | - 0x08 | - 未知命令码/格式不正确 |

- CMD=0x11,D_0=错误码

- 上述任何一类错误连续累计16次或大约1600ms未收到有效帧,则停转

- 0x22,0x23,0x24解析示例:

- 0x22示例:

- 发送

- 0x55 0x22 0x00 0x00 0x77

- 示例接收

- 0x55 0x22 0x00 0x1B 0x61 0x01 0xF4

- 解析:D_2=0x61,D_3=0x01

- 计算:(0x01 << 8) | 0x61 = 0x0161

- 0x0161(16)=353(10) mA

- 温度(D_1):0x1B(16)=27(10)℃

- 0x55 0x22 0x00 0x1E 0xBE 0x06 0x59

- 解析: D_2=0xBE,D_3=0x06

- 计算:(0x06 << 8) | 0xBE = 0x06BE

- 0x06BE(16)=1726(10) mA

- 温度(D_1):0x1E(16)=30(10)℃

- 0x55 0x22 0x00 0x1F 0x32 0x07 0xCF

- 解析:D_2=0x32,D_3=0x07

- 计算:(0x07 << 8) | 0x32 = 0x0732

- 0x0732(16)=1842(10) mA

- 温度(D_1):0x1F(16)=31(10)℃

- 0x23示例:

- 发送

- 0x55 0x23 0x00 0x00 0x78

- 示例接收

- 0x55 0x23 0x00 0x1E 0x2D 0x00 0xC3

- 解析: D_2=0x2D,D_3=0x00

- 计算:(0x00 << 8) | 0x2D = 0x002D

- 0x002D(16)= 45(10)

- 温度(D_1):0x1E(16)=30(10)℃

- 0x55 0x23 0x00 0x1E 0x26 0x00 0xBC

- 解析: D_2=0x26,D_3=0x00

- 计算:(0x00 << 8) | 0x26 = 0x0026

- 0x0026(16)= 38(10)

- 温度(D_1):0x1E(16)=30(10)℃

- 0x55 0x23 0x00 0x1E 0x27 0x00 0xBD

- 解析: D_2=0x27,D_3=0x00

- 计算:(0x00 << 8) | 0x27 = 0x0027

- 0x0026(16)= 39(10)

- 温度(D_1):0x1E(16)=30(10)℃

- 0x24示例:

- 发送

- 0x55 0x24 0x00 0x00 0x79

- 示例接收

- 0x55 0x32 0x00 0x19 0x0A 0x00 0xAA

- 解析: D_2=0x0A,D_3=0x00

- 计算:(0x00 << 8) | 0x0A = 0x000A

- 0x000A(16)= 10(10)W

- 温度(D_1):0x19(16)=25(10)℃

- 0x55 0x32 0x00 0x1E 0x5F 0x00 0x04

- 解析: D_2=0x5F,D_3=0x00

- 计算:(0x00 << 8) | 0x5F = 0x005F

- 0x005F(16)= 95(10)W

- 温度(D_1):0x1E(16)=30(10)℃

- 0x55 0x32 0x00 0x21 0x9E 0x00 0x46

- 解析: D_2=0x9E,D_3=0x00

- 计算:(0x00 << 8) | 0x9E = 0x009E

- 0x009E(16)= 158(10)W

- 温度(D_1):0x21(16)=33(10)℃

- End